คำจำกัดความ

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

1) 	แผนแม่บท หมายถึง  การวางแผนระยะยาวของการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดลำดับความสำคัญตามพื้นที่ที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร และปรับปรุงการให้บริการบำบัดน้ำเสียไปตามสภาพพื้นที่อื่น

2)	การศึกษาความเหมาะสม หมายถึง การศึกษาสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างวางแนวทางระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

3)	การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เช่น จากอาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น มาทำการบำบัดตามกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำมีคุณภาพดีตามข้อกำหนดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

4) 	น้ำที่ผ่านการบำบัด หมายถึง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้น้ำที่ผ่านการบำบัดต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

5)	ผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ผลจากการบำบัดน้ำเสียได้เกิดตะกอนน้ำเสีย และก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักย่อยสลายตะกอนน้ำเสีย

๖)	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดชุมชน หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยหน่วยบำบัดต่างๆ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจากชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

๗)	ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที่ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยหน่วยบำบัดต่างๆ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจากอาคาร หน่วยงาน สถานที่ราชการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำที่กำหนดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

๘)	มาตรฐานที่สำคัญของคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก, โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชน และโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ (เดินระบบโดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) ของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ต้องอยู่ในข้อกำหนด ดังนี้

| ค่าคุณภาพน้ำ | ข้อกำหนด (มก./ล.) |
| --- | --- |
| บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) | ≤ 20 |
| ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) | ≤ 30 |
| ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) | ≤ 10 |
| ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) | ≤ 2 |
| ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) | ≥ 5 |
| น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) | ≥ 5 |

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

๙)	 การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การนำน้ำเสียจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันซึ่งมีปริมาณและความสกปรกแตกต่างกัน มาผ่านกระบวนการปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยลงแหล่งรองรับน้ำสาธารณะ โดยอาศัยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อลดหรือทำลายความสกปรกที่ปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย เช่น สารอินทรีย์, สารอนินทรีย์, ไขมัน และสารพิษ เป็นต้น

### ๑๐)	การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical Wastewater Treatment) หมายถึง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการทางกายภาพ เช่น แรงโน้มถ่วง และแรงเหวี่ยง เป็นต้น เพื่อกำจัดหรือขจัดเอาสิ่งสกปรกออกจากน้ำเสีย โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ

### ๑๑)	การบำบัดด้วยวิธีทางเคมี  (Chemical Wastewater Treatment)  หมายถึง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเคมี หรือการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมตะกอนหรือของแข็งที่ละลายในน้ำเสียให้กลายเป็นตะกอน

### ๑๒) 	การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment) หมายถึง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนสภาพของของเสียในน้ำให้อยู่ในสภาพที่         ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะใช้สิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย, โปรโตรซัว, สาหร่าย, รา และโรติเฟอร์ เป็นต้น

๑๓)	ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพ       ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย มีองค์ประกอบหลักคือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน

๑๔)	ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพ   ที่อาศัยจุลินทรีย์ มีเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับจุลินทรีย์ การเติมอากาศสามารถผสมเติมได้ 2 แบบ คือ การผสมแบบสมบูรณ์ทั่วทั้งบ่อ และการผสมเพียงบางส่วน

๑๕)	ระบบใช้สารเคมี (Chemical Precipitation) หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางเคมี โดยส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีเฟอร์ริคคลอไรด์เป็นตัวกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำเสีย

๑๖)	ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี     ทางชีวภาพ ที่อาศัยจุลินทรีย์ทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

๑๗)	อุณหภูมิ (Temperature) คือ ความร้อน - เย็นของน้ำ อุณหภูมิน้ำเป็นปัจจัยที่ควบคุมปฏิกิริยาเคมีในน้ำ รวมทั้งควบคุมอัตราการสังเคราะห์แสง อัตราการหายใจ อัตราการย่อยสลาย และมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ อุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในน้ำ

๑๘)	ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพน้ำ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปน้ำมีค่า pH อยู่ในช่วง 5-8 ค่า pH เป็นค่าที่แสดงปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจนในน้ำ [H+]

๑๙)		ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO)    เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ ค่า DO เป็นตัวชี้ถึงปฏิกิริยาทางชีววิทยาในน้ำ การละลายของออกซิเจนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน สิ่งเจือปนในน้ำ เช่น เกลือชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้ำเสียจะมีการลดลงของออกซิเจนเป็นเพราะออกซิเจนต้องถูกใช้ไปในการย่อยสลายสิ่งโสโครกของจุลินทรีย์

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการและงานก่อสร้างและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

๒๐)	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจน         ที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่บอกถึงความสกปรกของน้ำนั้น ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์บีโอดีมีค่าสูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีสารปนเปื้อนหรือความสกปรกสูง

๒๑)	ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) หมายถึง ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ       มีลักษณะเป็นตะกอนมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถแขวนลอยอยู่ในน้ำได้ ทำให้น้ำเป็นสีขุ่น

๒๒)	ปริมาณไนโตรเจนรวมทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen : TKN) หมายถึง ผลรวมของอินทรีย์สารไนโตรเจนและแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ที่อยู่ในรูปของโปรตีนของพืชและสัตว์หรือเกิดจากกระบวนการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต

๒๓)	แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen : NH3-N) หมายถึง ไนโตรเจนทั้งหมด    ที่อยู่ในรูปแอมโมเนียและแอมโมเนียมไอออน ที่อุณหภูมิและความดันปกติแอมโมเนียจะอยู่ในสภาวะก๊าซและพบได้ในน้ำธรรมชาติ ก๊าซ NH3 นี้จะอยู่ในสภาวะสมดุลในน้ำเกิดเป็นแอมโมเนียมไอออน NH4+

๒๔)	ไนเตรด	ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen : NO3-N) เกิดจากการออกซิไดซ์ของไนไตรท์ ซึ่งถ้ามีในแหล่งน้ำในปริมาณมากจะมีผลในการกระตุ้นการเติบโตของสาหร่ายและพืชน้ำ

๒๕)	ปริมาณฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus : T-P) ฟอสฟอรัสในน้ำธรรมชาติและ  ในน้ำเสียอยู่ในรูปต่าง ๆ กัน เช่น ออร์โทฟอสเฟต อินทรีย์ฟอสเฟต หรือคอนเด็นส์ฟอสเฟส ฟอสเฟสเหล่านี้อาจอยู่ในรูปที่ละลายน้ำหรือในรูปของซากพืชซากสัตว์

๒๖)	การเดินระบบและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย คือ การดำเนินการให้ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วต้องมีค่ามวลสารต่าง ๆ ไม่เกินมาตรฐานน้ำทิ้ง โดยต้องนำความรู้ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล, เครื่องกลและไฟฟ้ามาใช้ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของกระบวนการบำบัดให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม กระบวนการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งขั้นตอนการบำบัดออกเป็น 3 หน่วยหลัก ได้แก่ หน่วยบำบัดทางกายภาพ หน่วยบำบัดทางชีวภาพ และหน่วยบำบัดตะกอน

๒๗)	การควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดทางกายภาพ ต้องคอยตรวจสอบปริมาณชนิด และลักษณะของขยะต่าง ๆ ที่เข้ามาในระบบในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานสอดคล้องกับปริมาณขยะที่เข้ามาในระบบ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนปริมาณขยะที่เข้ามาในระบบจะมีมาก เพราะน้ำฝนจะชะล้างเอาขยะต่าง ๆ ในพื้นที่บริการหรือตามพื้นถนนลงสู่ท่อระบายน้ำ และเข้ามายังโรงบำบัดน้ำเสีย

๒๘)	หน่วยการบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment Unit) กระบวนการบำบัด      ทางชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เป็นระบบแบบตะกอนเร่ง  (Activated   Sludge)  หรือเรียกอีกอย่างว่าระบบเลี้ยงตะกอนเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาโดยอาศัยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ พวกจุลินทรีย์ต่าง ๆ ช่วยในการย่อยสลาย ดูดซับ หรือเปลี่ยนรูปของ  มลสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดน้อยลง สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการบำบัดทางชีวภาพมีส่วนประกอบหลัก 2 หน่วย คือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

๒๙)	การควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดทางชีวภาพ 	 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน เพราะต้องเข้าใจความต้องการและธรรมชาติของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐)	หน่วยการบำบัดตะกอน (Sludge Treatment Unit) ตะกอนที่จะนำมาบำบัดนี้เป็นตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นตะกอนส่วนเกินที่ต้องระบายทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย   โดยหน่วยที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดตะกอนส่วนเกินนั้น   แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแยกน้ำออกจากตะกอน และการย่อยตะกอน

๓๑)	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามีส่วนสำคัญยิ่งในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรกลในระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าที่ดีมีเสถียรภาพ คือ ระบบไฟฟ้าที่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตลอดเวลาอย่างเป็นระบบแบบแผนหรือที่เรียกว่า “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)” คือ การตรวจสอบและบำรุงรักษาจะทำเป็นช่วงเวลาไปเรื่อย ๆ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเชื่อถือสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน

๓๒)	การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สามารถทำได้ครบถ้วน และเป็นระบบผู้ที่ทำการตรวจสอบจะต้องทำตามรายการที่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้ว และบางรายการอาจต้องดำเนินการเมื่อดับไฟและถอดส่วนต่าง ๆ ออกบางรายการสามารถตรวจได้ขณะใช้งาน ดังนั้นในการตรวจสอบออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว รายการที่ยังไม่สามารถตรวจได้ควรจะมีการบันทึกไว้ด้วย เพื่อจะได้ทำการตรวจในโอกาสต่อไปและเพื่อให้มั่นใจว่าไม่หลงลืม

๓๓)	การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  เครื่องจักรกลในระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย เครื่องดักขยะหยาบ เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องดักขยะละเอียด เครื่องสูบตะกอนหมุนกลับ ชุดสายพานลำเลียง เครื่องเติมอากาศ เครื่องเป่าลม เครื่องแยกกราดทราย เครื่องกวาดตะกอน เครื่องผสมสารเคมี เครื่องรีดตะกอน และอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ประกอบด้วย

๓๓.๑ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนงานที่กำหนดไว้ในคู่มือของเครื่องจักรกล และปฏิบัติงานตามใบสั่งงาน ได้แก่ การบำรุงรักษาเครื่องจักร รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี การตรวจสภาพการทำงานทั่วไป การตรวจสภาพน้ำมัน  การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น  การปรับแต่งใบกวาดขยะ ตรวจสอบการรั่วซึม การสึกหรอ การสั่นสะเทือน การตรวจความตึงของสายพาน การตรวจสอบเสียงและความร้อน การขันน๊อตและสกรู และการทำความสะอาด เป็นต้น

๓๓.๒ งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) เป็นงานซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่ชำรุดตามสภาพใช้งานไม่ว่าจะเป็นการซ่อมใหญ่ (Major Repair) การซ่อมย่อยเฉพาะส่วน (Minor Repair) เช่น งานเปลี่ยนชิ้นส่วนชำรุด งานพันขดลวดที่ไหม้ งานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนที่หมดสภาพ เป็นต้น

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

๓๔)	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรง หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลในระหว่างการทำงาน ดังนั้น ก่อนการเดินเครื่องจักรกล ผู้เดินระบบจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจระบบการทำงานของเครื่องจักรกล ปฏิบัติตามคู่มือ และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

๓๕)	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้พืชน้ำ หมายถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้น้ำไหลผ่านพืชน้ำเพื่อให้รากทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชไปใช้  และให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชทำหน้าที่เป็นตัวกรองในการบำบัดน้ำเสีย

๓๖)	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ  เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ตัวกรองที่เป็นวัสดุในธรรมชาติ  ได้แก่  หิน  ไม้  พลาสติกและถ่านไม้เป็นตัวกลางในการเกาะจับของจุลินทรีย์ที่จะทำการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำ

๓๗)	การดูแล - บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการตรวจสอบให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๓๘)  ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย หมายถึง ระบบการรวบรวมน้ำเสียที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำเสีย โดยแยกน้ำเสียออกจากระบบท่อระบายน้ำเดิม เพื่อรวบรวมเฉพาะน้ำเสียไปทำการบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ซึ่งระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย จะประกอบไปด้วย บ่อดักน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย

- บ่อดักน้ำเสีย หมายถึง บ่อที่ทำการก่อสร้างแทรกเข้าไปในระบบท่อระบายน้ำเดิม เพื่อทำหน้าที่ดักแยกน้ำเสียออกมา รวบรวมเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ และทำหน้าที่ระบายน้ำฝนส่วนเกินลงคลองซึ่งในบ่อดักน้ำเสียนี้ บางบ่ออาจจะติดตั้งระบบป้องกันน้ำไหลย้อนจากคลอง ไหลย้อนเข้าไปในระบบ

- บ่อพัก หมายถึง บ่อตรวจที่เชื่อมระหว่างท่อรวบรวมน้ำเสียกับท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือเชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิม เป็นบ่อที่ใช้เป็นทางลงไปทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย หากเกิดการอุดตัน ชำรุด ตลอดจนลงวไปตรวจสอบสภาพการไหลของน้ำเสียในเส้นท่อด้วย

๓๙)  บ่อตรวจ  (MH)   หมายถึง   บ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสียที่เป็นจุดเชื่อมต่อของท่อโดยเฉพาะที่เปลี่ยนขนาดท่อและจุดที่ท่อมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและใช้ในการตรวจสอบการไหลของน้ำว่าอุดตันหรือไม่

๔๐)  บ่อผันน้ำหรือบ่อดักน้ำเสีย  หมายถึง  บ่อที่ก่อสร้างแทรกเข้าไปในระบบท่อระบายน้ำเดิม

เพื่อดัก แยกน้ำเสียออกมา แล้วรวบรวมเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ  อีกทั้งยังระบายน้ำฝนส่วนเกินลงคลอง ในบ่ออาจติดตั้งระบบป้องกันน้ำไหลย้อนจากคลองเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

๔๑)	ตะกอนน้ำเสีย คือ ตะกอนจุลินทรีย์ที่เป็นผลผลิตจากระบบบำบัดน้ำเสีย

-	การบำบัดน้ำเสีย คือ การปรับเสถียร (Stabilization) ของตะกอนเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น และทำลายเชื้อโรค ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสีย คือ การปรับปรุงคุณภาพตะกอนน้ำเสีย หลักการหมัก แบบไร้ออกซิเจน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ

- ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น หมักร่วมกับตะกอนน้ำเสีย เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงได้ปุ๋ยหมัก เป็นผลิตผลสุดท้ายของกระบวนการทำปุ๋ยหมัก  มีลักษณะคล้ายดิน สีน้ำตาลดำ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดิน ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าและปราศจากเชื้อโรค นำมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และให้ธาตุอาหารต่างๆ แก่พืช เช่น N P K  และธาตุอาหารรอง แต่ธาตุอาหารเหล่านั้นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี

- กระบวนการหมักแบบกองแถว (Windrow method) เป็นกระบวนการหมักปุ๋ยที่ใช้ออกซิเจนจากอากาศ ความร้อนจากแสงแดด และการระบายอากาศจากสายลมตามธรรมชาติในการย่อยสลาย โดยการนำวัสดุหมักและตะกอนน้ำเสียที่คลุกเคล้าเข้ากันดี กองเป็นแถว แล้วทำการกลับกองปุ๋ยหมักเป็นประจำจนกระบวนการหมักสมบูรณ์

๑. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงานด้านการก่อสร้างและการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

๔๒)	น้ำที่ผ่านการบำบัด หมายถึง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้น้ำที่ผ่านการบำบัดต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔๓)	เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง หมายถึง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่ใช้บำบัดน้ำที่ผ่าน กระบวนการบำบัดขั้นที่ 2 แล้ว เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

๒.  กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

๑)	การติดตาม หมายถึง กระบวนการเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามตารางการเก็บน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ

๒)	การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตาม  Standard Methods for Examination of Water and Wastewater

๓)	การเฝ้าระวัง หมายถึง การนำข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาประมวลทางสถิติเพื่อทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

๔)	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater หมายถึง คู่มือปฏิบัติการในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานสากล

๕)	ระบบสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทำงานตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแบบออนไลน์อัตโนมัติ ในการเฝ้าตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเป้าหมาย

๖)	คลองเป้าหมาย หมายถึง คลองที่ได้รับการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

๗)	การตรวจสอบ หมายถึง   การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานที่ ได้แก่ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะและอาคาร ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อหาแนวทางแก้ไข

๓. กระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร

๑)	การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ
ที่มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร ในการวางแผนยุทธศาสตร์และการใช้จ่ายงบประมาณ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายความว่า กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น
เพื่อบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย

๔. กระบวนการฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

๑) 	การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชำนาญในเรื่องในเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒) 	สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคลในด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณลักษณะ คุณธรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) 	สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในองค์กรไม่ว่าอยู่ในสายงานใดต้องมีสมรรถนะชุดนี้เหมือนกัน

๔) 	สมรรถนะตามสายงาน คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในสายงานนั้น

๕) 	การปลูกจิตสำนึก เป็นการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยการเน้นให้เห็นคุณค่าและกำหนดให้เกิดความทรงจำพิเศษ ไม่ลืมเลือนในเรื่องนั้นๆ ถึงขั้นเข้าไปแทรกซึมในวิถีความรู้สึกนึกคิดประจำวัน ซึ่งจิตสำนึกนั้นเมื่อปลูกฝังแล้วควรมีการพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น

๖) 	การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

๗)	การประชาสัมพันธ์  วิธีการและการติดต่อสื่อสารขององค์กร หน่วยงาน ที่มีแผนการในการสร้างหรือรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของหน่วยงานดำเนินไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็นแนวพื้นฐาน

๘)	สื่อ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็นตัวกลางนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจเป็นคำพูด คำสั่งด้วยวาจา ภาพสัญลักษณ์ การแสดงท่าทางต่างๆ โดยมีรูปแบบ ดังนี้

๙)	สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิต และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับโปสเตอร์ จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจำปี เป็นต้น แต่สื่อสิ่งพิมพ์มีข้อจำกัดในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

๑๐)	สื่อโสตทัศน์ สื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์แบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุ และส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจำลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนำไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๑๑)	การเผยแพร่  หมายถึง การทำให้ข่าวสาร วิชาการ ความรู้ ความคิด ค่านิยม หรือสิ่งใด ๆ กระจายออกไปจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยดำเนินการทาง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิตการจัดริ้วขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง และการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)